МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

[назва закладу освіти]

Кафедра [назва кафедри]

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Атестація робочих місць за умовами праці. Посадові інструкції

Варіант 24

Виконав: студент гр. [група] [ПІБ]

Перевірив: [ПІБ викладача]

2026

Вихідні дані (варіант 24)

Професія: технік-технолог нафтогазовидобування. Чинник 1: бензол 15 мг/м³ (ГДК 5). Чинник 2: шум 72 дБА (ГДР 60). Чинник 3: напруженість — інтелектуальні навантаження.

Завдання 1. Аналіз чинників

Хімічний — пари бензолу (речовина 2-го класу небезпеки, канцероген); фізичний — виробничий шум; психофізіологічний — напруженість праці (інтелектуальні, емоційні навантаження). Додатково: вибухо- та пожежонебезпека вуглеводнів, підвищений тиск у обладнанні, мікроклімат на відкритих майданчиках.

Завдання 2. Гігієнічна оцінка умов праці

| Чинник | Факт | Норма | Перевищення | Клас |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 15 мг/м³ | ГДК 5 мг/м³ | у 3 рази | 3.1 (до 3 ГДК; на межі з 3.2) |
| Шум | 72 дБА | ГДР 60 дБА | +12 дБА | 3.2 |
| Напруженість (інтелектуальні навантаження) | — | — | — | 2 – 3.1 |

Клас умов праці визначаємо за найбільш відхиленим показником — шумом: загальний клас 3.2 (шкідливі умови 2-го ступеня). Значення класів за перевищенням прийнято за орієнтовною шкалою гігієнічної класифікації праці; точні межі уточнюються за чинними санітарними нормами.

Завдання 3. Пільги та компенсації (клас 3.2)

• доплата до тарифної ставки — до 12 %;

• додаткова оплачувана відпустка (до 7 календ. днів за КЗпП/Законом «Про відпустки», за результатами атестації);

• скорочений робочий тиждень (до 36 год) — за рішенням підприємства за результатами атестації;

• безплатне молоко або лікувально-профілактичне харчування (за наявності контакту з бензолом);

• пільгова пенсія за віком — за Списком №2 (робота на нафтогазовидобуванні), за підтвердження атестацією.

| № вар. | Професія | Клас умов праці | Пільги та компенсації (підстава: Списки №1, №2, КЗпП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Технік-технолог нафтогазовидобування | 3.2 | Доплата до 12 %, додаткова відпустка, молоко/ЛПХ, право на пенсію за Списком №2 |

Завдання 4. Заходи з оздоровлення умов праці

Технічні: герметизація обладнання й ліній відбору проб, місцева витяжна та загальнообмінна вентиляція, автоматичний контроль загазованості (газоаналізатори), віброшумоізоляція та звукопоглинальні кожухи, дистанційне керування процесом. Організаційні: обмеження часу перебування в зоні дії шуму й парів бензолу, режим праці й відпочинку, періодичні медогляди, навчання й інструктажі, видача ЗІЗ органів дихання та слуху, психологічне розвантаження й перерви для зниження напруженості.

Завдання 5. Витяг із посадової інструкції

1. Посада: технік-технолог нафтогазовидобування (за ДК 003:2010); підрозділ — цех видобування нафти і газу / установка підготовки нафти (УПН).

2. Завдання та обов’язки з охорони праці та промислової безпеки:

1) знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, НПАОП та технологічного регламенту;

2) проходити інструктажі, навчання та перевірку знань у встановлені строки;

3) контролювати параметри технологічного процесу й справність обладнання, посудин під тиском, ПЗК;

4) дотримуватися вимог газо-, електро- та пожежної безпеки, нарядної системи при роботах підвищеної небезпеки;

5) користуватися ЗІЗ за призначенням; негайно повідомляти керівника про аварії, нещасні випадки й порушення;

6) знати ПЛАС та вміти діяти при аварійних ситуаціях.

3. Права: 1) вимагати від роботодавця безпечних умов праці й забезпечення ЗІЗ; 2) відмовитися від роботи в разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю; 3) отримувати пільги й компенсації за умови праці. Відповідальність: 1) дисциплінарна — за порушення посадової інструкції та правил внутрішнього розпорядку; 2) матеріальна — за шкоду, заподіяну підприємству; 3) адміністративна/кримінальна — за порушення вимог охорони праці та промислової безпеки, що спричинили аварію чи нещасний випадок.

4. Небезпечні та шкідливі чинники: пари бензолу й вуглеводнів, шум, вибухо- і пожежонебезпека, підвищений тиск, ураження електрострумом, розлив нафтопродуктів, напруженість праці, несприятливий мікроклімат на відкритих майданчиках.

5. ЗІЗ: спецодяг (антистатичний, маслонафтостійкий), захисна каска, спецвзуття, захисні окуляри, рукавиці, респіратор/протигаз проти органічних парів, протишумні навушники або вкладки, газоаналізатор персональний.

6. Нормативні документи: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-1.28-10 (Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском); НПАОП 11.1-1.01-14 (нафтогазодобувна промисловість); Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості; Правила пожежної безпеки; ПЛАС; інструкції з охорони праці за посадою. (Точні номери уточнити за чинними редакціями.)

Висновки

Умови праці техніка-технолога за варіантом 24 віднесено до класу 3.2 (шкідливі) за шумом; передбачено доплату, додаткову відпустку, ЛПХ та право на пільгову пенсію. Запропоновано комплекс технічних і організаційних заходів та складено витяг посадової інструкції.

Відповіді на контрольні запитання

1. Мета атестації — регулювання відносин роботодавця й працівників щодо права на здоров’я й безпечні умови праці, встановлення пільг і компенсацій, підтвердження права на пільгову пенсію.

2. Постанова КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

3. Чотири класи: 1 — оптимальні, 2 — допустимі, 3 — шкідливі (3.1–3.4), 4 — небезпечні (екстремальні).

4. Не рідше одного разу на 5 років.

5. Доплати до тарифної ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий тиждень, молоко або ЛПХ, пільгова пенсія (Списки №1 і №2).